大一同学Multisim仿真练习题

〇、Multisim Help菜单Find examples…，打开NI Example Finder，包括各种门类的仿真示例电路，方便学习及应用参考。要求从Example库中任选一个感兴趣的例子进行研究，结合示波器等虚拟仪器，看懂分析电路工作原理的基础上，图文结合说明其工作过程。

一、研究例1中计数器74191（74LS191）的器件手册（自行搜索），回答以下问题：

1、74191（74LS191）各个管脚的功能分别是什么？

2、如何操作可以实现减计数（即每来一个轮脉冲就计数值减1）、暂停计数、计数清零？

3、低位向高位进位的原理是什么？

二、例1中磁场源元件的几个参数的意义是什么？为什么正弦磁场源幅度要大于多少300高斯才能产生轮脉冲？

三、例1中霍尔元件的Bop和Brp参数分别是多少？霍尔元件是如何跟磁场源元件配合产生轮脉冲的？霍尔元件电路输出的轮脉冲的占空比是多少？在本例中可以如何调节轮脉冲的占空比？

四、例1中的74191是二进制计数器，请尝试改进电路、换成其他74系列的十进制计数器，研究比较效果。